南京中联混凝土有限公司

原材料采购招标文件

招标编号：NJZLT-2022-001

材料名称：砂石

尊敬的投标人：

欢迎您参与本项目的投标，为了保证投标的顺利进行，请在投标之前仔细阅读本招标文件并严格按要求制作和递交投标文件，谢谢合作。

南京中联混凝土有限公司

2022年3月8日

# 南京中联混凝土有限公司

砂石 采购招标书

为建立稳固的砂石供应渠道，保障生产经营长期稳定，有效整合供应商资源和渠道，降低采购费用，实现企业与供应商合作双赢，南京中联混凝土有限公司对部分到港、到站砂石进行招标,本着“公平、公正”的原则，让符合条件的供应商平等竞争，故统一采购质量标准和统一计价口径，并规定必要的条件和要求。

一、术语解释

1、招标方：南京中联混凝土有限公司

2、需方：

① 南京中联混凝土有限公司

② 南京中联混凝土有限公司溧水分公司

③ 南京中联混凝土有限公司溧水开发区分公司

④ 南京中联混凝土有限公司星甸分公司

⑤ 南京中联混凝土有限公司永宁分公司

⑥ 南京中联混凝土有限公司六合分公司

二、招标货物名称、技术要求

1、招标货物名称：砂石

2、技术要求：

| 序号 | 项目 | 单位 | 细砂内控指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细度模数 | / | 0.6~1.5 |
| 2 | 级配 | / | - |
| 3 | ≥5mm | % |  |
| 4 | 含泥量 | % | ≤2.2 |
| 5 | 泥块含量 | % | ≤1.0 |
| 6 | 氯离子 | % | ≤0.003 |
| 注：1、不得为海砂、风化砂。 2、砂中不得含有大的石块、泥块、磨细钢渣、煤炭及树枝等杂物。 3、砂的坚固性、有害物质含量、贝壳含量等指标执行国家相关标准。 |  |  |  |

| 序号 | 项目单位 | 单位 | 机制砂内控指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 石灰石 |
| 1 | 细度模数 | / | 2.8~3.7 |
| 2 | 级配 | / | I区、II区 |
| 3 | MB值 | / | ≤1.4 |
| 4 | 石粉含量（含泥量） | % | ≤7.0 |
| 5 | 泥块含量 | % | ≤1.0 |
| 6 | 压碎值 | % | ≤18.0 |
| 7 | 吸水率 | % | ≤1.5 |
| 8 | 氯离子含量 | % | ≤0.003 |
| 注：1、机制砂的原材不得为风化石、石英砂岩、页岩或砂岩； 2、机制砂中不得含有大的石块、泥块、磨细钢渣、煤炭及树枝等杂物； 3、机制砂中严格控制铁物质含量小于0.2%； 4、机制砂使用絮凝剂的不得影响混凝土工作性能，如对外加剂掺量造成明显影响的进行退货； 5、机制砂的放射性、有害物质含量、坚固性及碱集料等指标应符合国家相关标准。 |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 单位 | # 碎石内控指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小碎 | 小碎 | # 瓜子片 |
| 1 | 级配 | mm | 16~31.5 | 16~25 | 5~16 |
| 2 | 针片状颗粒含量 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| 3 | 石粉含量（含泥量） | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| 4 | 泥块含量 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 5 | 压碎值指标 | % | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| 6 | 吸水率 | % | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 7 | 16mm以下筛分 | % | ≤50 | ≤50 | / |
| 8 | 5mm以下筛分 | % | ≤5 | ≤5 | ≤20 |
| 注：1、石料不得含有钢渣、炉渣、石灰、煤炭、风化石、树枝、煤矸石、页岩、耐火砖等杂物，不得含有大的石块或泥块。 2、石料的坚固性、有机物含量及碱活性等指标执行国家相关标准。 |  |  |  |  |  |

三、投标须知

1、投标方必须是经营 砂石 的供应商或生产厂家，投标时须提供企业营业执照、法人身份证及相关资质证书复印件，投标经办人须提交授权委托书及经办人身份证复印件（以上资料必须加盖公章予以确认）。

2、投标方应确定供货能力保证（运输设备、货物来源、靠岸码头等）。

3、碎石包含小碎、瓜子片，按小碎产品报价，瓜子片价格统一在小碎报价基础上下浮6元/吨，中标后须按需方计划供应。

4、投标方报价应包含材料、运输、税金等在内的一切费用。

5、投标文件的式样和签署：投标文件须由投标人或经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权委托书”以书面形式附在投标文件中。投标报价表每页须有投标人签字和投标方盖章。投标文件中不许有加行、涂改，若有涂改须由签署投标文件的人进行签字；传真投标概不接受。

6、投标书解释：为利于评标审查，招标方开标后，在评标过程中，可随时请投标方对其投标书进行咨询和必要的解释说明，但不得对投标书的实质性内容加以修改。

四、投标文件的组成

1、投标方按照上述要求，将所有材料装订成册后，加盖公章并密封包装，加盖封印后按《投标人须知》中的时间和地点递交，未按要求密封概不接收，逾期按弃标处理。

2、投标文件一式三份，正本、副本、扫描件各一份，均放入一个密封文件袋内，正本、副本须在投标文件封面右上角注明，扫描件统一为一个PDF格式文件。如正本与副本内容不一致时，以正本为准。

五、评标、定标

1、招标方根据投标方的价格、供货能力、资信、服务等进行综合评价，确定中标方。

2、中标标准

（1）资格审查文件完整无缺。

（2）具有良好的信誉和能力。

（3）价格低、货源稳定、矿山直供、港口有堆场的优先。

（4）保证质量，数量，提供最佳服务。

六、中标通知

招标方在评标、议标，确定中标人后，招标方以书面形式通知中标方。

七、合同签订

中标方收到中标通知后，应于规定时间内与需方签订合同，逾期视为自动放弃。

八、其它事项

1、招标方如遇中标方违约，可从候选中标方中重新选定中标方，组织供需双方签订供货合同。

2、投标方无论是否中标，投标文件均不退回。

3、招标方郑重承诺：投标方所提交的投标文件及相关资料绝不向第三方泄露。

4、本招标文件被视为合同的一部分，投标方投标即表明其响应本招标文件。

5、招标文件的补充或修正：

在标书发出至开标前两天，招标方可对招标文件进行补充或修正。对招标文件的补充或修正，将以书面形式通知所有的投标方。

正 本

混凝土原材料采购

投 标 文 件

材料名称： 砂石

招标方：南京中联混凝土有限公司

投标方：

联 系 人：

电话号码：

日    期： 2022 年   月   日

## 投 标 函

南京中联混凝土有限公司：

我们收到你们NJZLT-2022-001号招标文件，经详细研究，我们决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中一切要求，提供投标文件。

2.如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货任务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期为开标后三十天。

4.我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为招标方有权决定中标者，还认为中标的依据最低价是主要的选择标准，但不是唯一的选取标准。

6.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

投标方（盖章）：

法人或授权人（签字）：

日    期：2022年  月  日

授权委托书

本授权委托书声明：

我       （姓名），系                     （单位名称）的法定代表人，现授权委托       (姓名)为本公司授权代理人，以本公司的名义参加南京中联混凝土有限公司NJZLT-2022-001 砂石 采购的投标活动。

该代理人在以上项目的投标、开标、评标、澄清及办理相关公证过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事项，我本人及单位均予以承认，委托期限2022年  月  日至2022年  月  日。

法定代表人：

身份证号码：

联系电话：

授权代理人：

身份证号码：

联系电话：

特此委托。

投标方（盖章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

日    期：2022年  月   日

需方收货地址

| 需方 | 站点/码头 | 收货地址 |
| --- | --- | --- |
| 各公司 | 各码头 | 古雄、快捷、远锦、海华、金固、七坝- |
| 南京中联混凝土有限公司 | 高桥 | 南京市江宁区东山街道高桥工业集中区兴发路99号 |
|  | 上峰 | 江宁区汤山街道337省道东50米 |
|  | 土桥 | 南京市江宁区淳化街道周郎社区 |
|  | 禄口 | 南京市江宁区禄口街道徒盖社区 |
| 南京中联混凝土有限公司 溧水分公司 | 科学园 | 南京市江宁高新园万安东路88-1号 |
| 南京中联混凝土有限公司 溧水开发区分公司 | 溧水 | 南京市溧水区经济开发区琴音大道203号 |
| 南京中联混凝土有限公司 星甸分公司 | 桥林 | 南京市浦口区石桥镇高庙村 |
| 南京中联混凝土有限公司 永宁分公司 | 永宁 | 南京市浦口区永宁工业集中区202-75号 |
| 南京中联混凝土有限公司 六合分公司 | 雄州 | 南京市六合区雄州街道砂子沟社区99号 |

## 矿渣、细砂报价表

| 货源地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货 地点 | 材料名称 | 年度需求量(万吨) | 月度保供量 (万吨) | 含税报价(元/吨) | 税率(%) |
| 各码头 | 矿渣（扣水4%） | 100 |  |  |  |
| 高桥 | 细砂（扣水4%） | 15 |  |  |  |
| 科学园 | 细砂（扣水4%） | 15 |  |  |  |
| 桥林 | 细砂（扣水4%） | 10 |  |  |  |
| 永宁 | 细砂（扣水4%） | 15 |  |  |  |
| 雄州 | 细砂（扣水4%） | 10 |  |  |  |
| 付款方式：（1）滚动垫资四个月；（2）付款可采取承兑、金融产品、现金等方式；（3）如遇需方资金困难，中标方同意需方按一定比例支付当月应付货款；（4）合同到期双方如继续合作，则中标方所垫资转作下一合同期的垫资，如双方终止合作关系，则垫资款在十二个月内无息付清。 |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

法人或授权人（签字）：

日    期：2022年  月  日

## 机制砂报价表

| 货源地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山 |  |  |  |  |  |
| 交货 地点 | 材料名称 | 年度需求量(万吨) | 月度保供量 (万吨) | 含税报价(元/吨) | 税率(%) |
| 上峰 | 机制砂（Ⅱ类）（扣水7%） | 20 |  |  |  |
| 土桥 | 机制砂（Ⅱ类）（扣水7%） | 45 |  |  |  |
| 禄口 | 机制砂（Ⅱ类）（扣水7%） | 30 |  |  |  |
| 溧水 | 机制砂（Ⅱ类）（扣水7%） | 45 |  |  |  |
| 雄州 | 机制砂（Ⅱ类）（扣水4%） | 45 |  |  |  |
| 付款方式：（1）滚动垫资四个月；（2）付款可采取承兑、金融产品、现金等方式；（3）如遇需方资金困难，中标方同意需方按一定比例支付当月应付货款；（4）合同到期双方如继续合作，则中标方所垫资转作下一合同期的垫资，如双方终止合作关系，则垫资款在十二个月内无息付清。 |  |  |  |  |  |

投标方（盖章）：

法人或授权人（签字）：

日    期：2022年  月  日

## 碎石报价表

| 货源地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山 |  |  |  |  |  |
| 交货 地点 | 材料名称 | 年度需求量(万吨) | 月度保供量 (万吨) | 含税报价(元/吨) | 税率(%) |
| 上峰 | 碎石 | 30 |  |  |  |
| 土桥 | 碎石 | 50 |  |  |  |
| 禄口 | 碎石 | 40 |  |  |  |
| 溧水 | 碎石 | 50 |  |  |  |
| 雄州 | 碎石 | 50 |  |  |  |
| 付款方式：（1）滚动垫资四个月；（2）付款可采取承兑、金融产品、现金等方式；（3）如遇需方资金困难，中标方同意需方按一定比例支付当月应付货款；（4）合同到期双方如继续合作，则中标方所垫资转作下一合同期的垫资，如双方终止合作关系，则垫资款在十二个月内无息付清。 |  |  |  |  |  |

说明：碎石包含小碎、瓜子片，按小碎产品报价，瓜子片价格统一在小碎报价基础上下浮6元/吨，中标后须按需方计划供应。

投标方（盖章）：

法人或授权人（签字）：

日    期：2022年  月  日

## 供货、质量、服务承诺

若我方中标，在合作过程中我方承诺：

在接到贵方供货通知后，我方将及时组织，合理安排，保证按时、足量供应。

1、我方将确保材料质量满足本招标文件所规定的要求。

2、如遇贵方临时性追加计划，我方将尽最大努力保证供应。

3、供货过程中，我方如遇特殊情况，导致不能正常供应时，我方将提前3-7天通知贵方并与贵方共同协调，以便调整供应计划。

4、如因我方供货不及时、数量不满足或质量不达标，导致影响贵方生产，我方愿承担贵方的一切损失，并接受贵方所做出的处罚（无论何种原因造成我方未能完成月度保供量，我方愿承担招标方从其他渠道补充采购所增加的全部费用）。

投标方（盖章）：

法人或授权人（签字）：

日    期：2022年  月   日